# Оборудование

Обновлено 22 сентября 2026 г.

_Для приема входящих и совершения исходящих телефонных звонков вам необходимо использовать IP-телефон.
_

IP-телефоны бывают двух видов:

- Программный IP-телефон (софтфон) — специальная программа (SIP-клиент), которая устанавливается на компьютер, мобильный телефон или планшет.

- Аппаратный IP-телефон — самостоятельное сетевое устройство для звонков через интернет, подключается в офисную локальную сеть Ethernet-кабелем.

Этот раздел имеет вложенные страницы. Чтобы посмотреть их, нажмите на символ «>» слева от названия раздела в боковой панели.

# Содержание

Автоконфигураторы

Аппаратные телефоны (радиотелефоны и стационарные телефоны)

База оборудования

Приложение для звонков onlinePBX

Приложение для смартфонов PortSIP Softphone / PortSIP UC

Программные телефоны (софтфоны)

Программный телефон для компьютера PhonerLite

## Виды IP-телефонов и рекомендации по выбору и настройке SIP-клиента

Для работы с программным телефоном, чтобы звук был более качественным, мы рекомендуем использовать USB-гарнитуру.

Для комфортной работы вам понадобится аппаратный IP-телефон. Мы рекомендуем:

Стационарные телефоны:

- Cisco SPA 303 (три линии с возможностью переключаться между абонентами и устанавливать локальную конференцию до четырёх пользователей).

- Yealink T19 (одна линия и один SIP-аккаунт).

- Yealink T20-22 (две линии с возможностью переключаться между абонентами).

Беспроводные телефоны:

- Panasonic KX-TGP600 (база + одна трубка).

- Panasonic TPA-60 (дополнительная трубка, можно подключить до восьми штук).

- Yealink W52P (можно подключить до пяти трубок).

Аппаратный IP-телефон подключается в офисную локальную сеть Ethernet и получает IP-адрес, как и любое другое сетевое устройство. Как правило, настраивается через WEB-интерфейс. Телефоны Cisco/Linksys/Sipura настраиваются автоматически в панели управления onlinePBX.

В панели управления также можно подготовить конфигурацию для других аппаратных телефонов.

## Общие вопросы по настройке телефонных аппаратов

Перед началом настройки убедитесь, что телефонный аппарат подключен к электрической сети и локальной сети, имеющей доступ в интернет.

Основными данными для настройки являются IP-адрес телефона, а также данные для подключения к серверу onlinePBX:

- Домен, который имеет вид admin.onpbx.ru или admin.onlinepbx.ru.

- SIP-логин — значение в диапазоне от 100 до 4999.

- Пароль пользователя (не является паролем для входа в личный кабинет).

Если у вас нет данных от пользователя, воспользуйтесь инструкцией ниже для их получения.

Для дальнейших действий откройте в адресной строке браузера (например: Google Chrome) страницу с IP-адресом телефона.

Большинство аппаратов запросит у вас логин и пароль для входа в панель настроек, стандартной комбинацией являются пары admin/admin и admin/adminpass (как правило для Panasonic).

После этого откройте раздел, касающийся телефонии в WEB-интерфейсе вашего аппарата, и заполните предоставленные поля, соблюдая правила:

- В качестве любого поля, похожего на имя пользователя, укажите ваш SIP-логин.

- В качестве proxy, адреса сервера, realm domain'a и сервера регистрации укажите ваш домен в системе onlinePBX.

- Поле пароль всегда должно быть заполнено и соответствовать паролю внутреннего пользователя в панели управления onlinePBX.

- Если в интерфейсе (как правило в разделе с расширенными настройками) есть возможность включить keep-alive — включите его.

- Если есть поле rport (как правило также находится в расширенных настройках) — включите этот параметр.

## Как получить реквизиты для настройки SIP-клиента

Данные реквизиты нужны для ручной настройки любого IP-телефона.

Что понадобится:

Если у вас новый сотрудник, перейдите в АТС  > Входящие и нажмите на кнопку «Пользователь».

Заполните поле «Добавочный» в соответствии с той нумерацией, которая принята в вашей компании, затем укажите имя сотрудника (желательно латиницей). Укажите пароль для этого сотрудника.

Используйте сложные пароли, помните о безопасности!

В результате форма добавления сотрудника должна выглядеть примерно таким образом:

Не забудьте сохранять изменения.

Также вам понадобится домен, который располагается в правом верхнем углу и имеет вид example.onpbx.ru или pbx111.onpbx.ru.

Для осуществления действий, описанных в данной инструкции, нужно иметь логин и пароль для доступа в панель управления (личный кабинет) onlinePBX. Если у вас нет этих данных — отправьте ссылку на эту инструкцию администратору аккаунта и попросите его выслать конечные реквизиты.

### Дополнительные параметры для настройки телефонов

- Аудио кодеки — PCMA (g.711 a-law) и PCMU (g.711 u-law).

- Транспортный протокол: по умолчанию UDP, реже — TCP.

- Время перерегистрации телефона — 120-180 секунд.

- Включите параметр rport.

- Включите параметр keep-alive со значением 30 сек.

- Ptime выберите 0,02 сек или 20 мс.

- Выберите тип DTMF — RFC2833.

Ограничения для исходящих звонков SIP-пользователей:

- Не более трёх звонков в секунду для одного пользователя.

Ограничения для звонков заказанных по API:

- Не более трёх звонков в секунду для одного домена.

Если превышено количество одновременных активных звонков, то звонки отклоняются.

Онлайн-версия: https://kb.onlinepbx.ru/a/oborudovanie